聚玻大课堂 | 玻璃窗系列四：你不得不知道的玻璃窗小常识！

作为家居生活的“守护者”，中空钢化玻璃、中空Low-E玻璃、夹胶玻璃等玻璃种类凭借隔音、隔热和高安全性，成为许多家庭或公共建筑窗户用材的首选。然而，品质不达标的玻璃可能暗藏隐患。值此“三一五”之际，本期大课堂将分享快速简单的实用技巧检测家用窗户的玻璃质量，让每一扇玻璃窗都安心可靠！

一、一分钟、几步骤，教你快速进行玻璃质量检测

（一）中空钢化玻璃

钢化玻璃

强度高，安全性好，破碎后呈小颗粒状，边缘光滑。

快速质检方法

查看表面： 钢化玻璃的表面通常光滑而平整，如有瑕疵可能会导致玻璃自爆。

观察角落： 合格的钢化玻璃往往在角落或边缘带有“CCC”认证标志。

如何判断真假“CCC”标志？

正规标志特征：1、标志由“CCC”字母和右侧的“S”或“E”组成（“S”代表安全玻璃，“E”代表建筑玻璃）。2、标志下方有一串唯一的工厂编码（可登录中国质量认证中心查询）。3、标志应直接印刷或蚀刻在玻璃上，不会轻易掉落。

劣质标志特征：1、标志模糊、残缺或印刷不清晰。2、缺少工厂编码或编码不完整。3、标志位置随意，可能用贴纸临时粘贴，易脱落。

敲击声音： 用钥匙轻敲，声音清脆悦耳，类似金属声。

偏光镜观察： 用偏光镜（如太阳镜）观察玻璃表面会呈现彩色条纹（应力斑）。

中空玻璃

特点

两层或多层玻璃中间有空气层，隔音隔热效果好。

快速质检方法

观察边缘： 中空玻璃的边缘可以看到中间的铝条和密封胶，通常有两层或三层玻璃。

敲击声音： 敲击声音较沉闷，类似夹层玻璃。

测量表面： 用直尺或卡片贴在玻璃表面，观察是否平整。如玻璃弯曲或有明显缝隙，则会影响中空玻璃窗的气密性。

（二）中空Low-E玻璃

特点

表面有特殊涂层，隔热效果好，常用于节能建筑。

快速质检方法

观察反光： 在阳光下观察玻璃表面，会呈现淡淡的蓝、绿色或灰色反光。

触摸温度： 在阳光照射下，Low-E玻璃的表面温度较低，隔热效果明显。

查看标识： 部分Low-E玻璃会在角落贴有产品标识。

火焰测试： 用打火机火焰靠近玻璃表面， 其反射火焰影像会呈现与其他玻璃不同的颜色（如蓝色）。

（三）夹层玻璃

特点

中间有一层胶膜，破碎后不会散开，安全性高。

快速质检方法

观察边缘： 夹层玻璃的边缘可以看到中间的胶膜层，通常有一层透明的胶质材料。

敲击声音： 敲击声音较沉闷，类似普通玻璃。

二、其他注意事项

选购时

在不同的使用场景中，玻璃应达到的厚度不尽相同。普通窗户玻璃的厚度≥5mm，大面积玻璃（如落地窗玻璃）厚度≥8mm。厚度不足的玻璃容易破裂。

任意玻璃种类的合格品，边缘都应光滑且平衡，否则容易开裂或爆破。

安装后

应及时检查安装牢固度。可以用手轻轻推拉玻璃窗，检查是否有晃动或松动。如若玻璃窗安装不牢固，玻璃容易脱落，或将导致生命危险。

玻璃窗的质量，关乎家的安全与舒适。通过简单的检测方法，我们不仅能辨别优劣，更能守护家人的安心生活。玻璃窗系列科普到此结束，下一期大课堂将开启全新系列的知识科普，敬请期待~如果您对其他玻璃知识感兴趣，同样欢迎您给我们建议留言！