聚玻大课堂 | 玻璃窗系列四：你不得不知道的玻璃窗小常识！

每年的“三一五”国际消费者权益日是推动行业整改、倡导品质消费的重要契机。而玻璃，作为一种广泛应用于建筑、家居和日常生活的材料，其质量直接关系到我们的安全与舒适。本期大课堂将带您了解如何辨别玻璃种类，分享快速进行玻璃质检的方法，让您在选购和使用玻璃制品时更加安心、放心！

- 一分钟，教你辨别家中窗户的玻璃种类！

1. 普通玻璃

特点

透明度高，表面光滑，边缘较锋利，易碎。

鉴别方法

观察边缘： 普通玻璃的边缘通常没有经过特殊处理，较为锋利，容易划伤手。

敲击声音： 用钥匙或指甲轻敲，声音较沉闷，没有明显的回响。

透光性： 普通玻璃透光性较好，但表面可能会有轻微的水波纹（不平整）。

2. 钢化玻璃

特点

强度高，安全性好，破碎后呈小颗粒状，边缘光滑。

鉴别方法

查看边缘： 钢化玻璃的边缘通常经过打磨，较为光滑，且边缘可能会有“CCC”认证标志。

敲击声音： 用钥匙轻敲，声音清脆悦耳，类似金属声。

偏光镜观察： 用偏光镜（如太阳镜）观察玻璃表面，钢化玻璃会呈现彩色条纹（应力斑）。

破碎状态： 如果玻璃已经破碎，钢化玻璃会碎成小颗粒状，而不是大块碎片。

3. 夹层玻璃

特点

中间有一层胶膜，破碎后不会散开，安全性高。

鉴别方法

观察边缘： 夹层玻璃的边缘可以看到中间的胶膜层，通常有一层透明的胶质材料。

敲击声音： 敲击声音较沉闷，类似普通玻璃。

破碎状态： 如果玻璃破碎，碎片会粘在中间的胶膜上，不会掉落。

4. 中空玻璃

特点

两层或多层玻璃中间有空气层，隔音隔热效果好。

鉴别方法

观察边缘： 中空玻璃的边缘可以看到中间的铝条和密封胶，通常有两层或三层玻璃。

敲击声音： 敲击声音较沉闷，类似夹层玻璃。

5. Low-E玻璃

特点

表面有特殊涂层，隔热效果好，常用于节能建筑。

鉴别方法

观察反光： 在阳光下观察玻璃表面，Low-E玻璃会呈现淡淡的蓝绿色或灰色反光。

触摸温度： 在阳光照射下，Low-E玻璃的表面温度较低，隔热效果明显。

查看标识： 部分Low-E玻璃会在角落贴有产品标识。

火焰测试： 用打火机火焰靠近玻璃表面， Low-E玻璃的反射火焰影像会呈现与其他玻璃不同的颜色（如蓝色）。

- 如何进行玻璃窗玻璃的快速质检？

1. 检查玻璃厚度

方法：用尺子或卷尺测量玻璃的厚度。

标准

普通窗户玻璃厚度应在5mm以上。

大面积玻璃（如落地窗）厚度应在8mm以上。

意义： 厚度不足的玻璃容易破裂，存在安全隐患。

2. 观察玻璃表面

方法： 从不同角度观察玻璃表面。

现象

优质玻璃表面光滑，无划痕、气泡或杂质。

劣质玻璃表面可能有水波纹、气泡或凹凸不平。

意义： 表面瑕疵会影响玻璃的强度和美观。

3. 测试玻璃平整度

方法： 用直尺或卡片贴在玻璃表面，观察是否有明显缝隙。

现象

优质玻璃平整无弯曲。

劣质玻璃可能有明显的不平整或弯曲。

意义： 不平整的玻璃可能存在应力不均，容易自爆。

4. 检查边缘处理

方法： 用手触摸玻璃边缘。

现象

优质玻璃边缘光滑，无毛刺或裂纹。

劣质玻璃边缘可能粗糙或有破损。

意义： 边缘处理不良的玻璃容易从边缘开始破裂。

- 检查安装牢固度

方法： 用手轻轻推拉玻璃窗，检查是否有晃动或松动。

现象

优质安装的玻璃窗稳固无晃动。

劣质安装的玻璃窗可能松动或晃动。

意义： 安装不牢固的玻璃窗容易脱落，造成危险。

通过本期大课堂的科普，希望能帮助大家更好地了解玻璃知识，掌握简单实用的质量检测方法。下一期大课堂将开启全新系列的知识科普，敬请期待~如果您对其他玻璃知识感兴趣，同样欢迎您给我们建议留言！

- 如何进行玻璃窗型材的快速质检？

- 玻璃窗的使用注意事项