聚玻大课堂 | 变色玻璃系列二--电致变色玻璃（下）

电致变色玻璃作为变色玻璃的主力军之一，拥有广泛的应用领域和良好的发展前景。

一、电致变色玻璃应用领域

（一）建筑领域

在建筑领域，电致变色玻璃能够根据室外光线的变化自动或手动调节颜色深浅，从而改变室内光线和温度，提高建筑的节能性和舒适度。当前电致变色玻璃被广泛应用于写字楼、酒店、住宅等建筑的外墙和内墙‌，在博物馆、阳光房、机场、采光顶、被动房和高端商务楼与大型商场玻璃幕墙中也有广泛应用‌。

例如，德国储蓄银行在德累斯顿建成的新银行大楼的外墙部分创新应用了电致变色技术，这是欧洲第一面使用电致变色玻璃制成的可控制外墙。在国内，腾讯（深圳）滨海大厦同样采用了大量的电致变色玻璃，在保证美观的基础上还为节能环保做出巨大贡献。

但是，电致变色玻璃不同类型之间的差异，导致它们的具体应用场景也有所区别。

PDLC调光玻璃  常用于需要快速切换隐私保护的场合，如会议室、隔断等。可用于天窗和窗户，但由于其耐高温、耐低温和阻隔红外线的能力较弱，需结合其他遮阳或温控措施。

LC调光玻璃  适用于需要调节光线透过率的场合，如建筑外墙、窗户等。可用于需要一定遮阳效果的区域，但同样需注意耐候性和红外线阻隔问题。

EC调光玻璃  适用于需要高强度遮阳和节能效果的建筑。尤其是需要长期稳定运行和较高耐候性的场合，如建筑外墙、大型窗户等。但变色速度相对较慢，不太适用于需要快速切换的场合。

SPD调光玻璃 适用于需要自动调节光线透过率和遮阳系数的场合，如智能建筑外墙、窗户等。但其耐高温能力偏弱，可能需要在特定气候条件下进行额外保护。

（二）汽车领域

在汽车领域，电致变色玻璃通常被用于汽车的前挡风玻璃、侧窗、天窗（天幕）等部位，能够根据车外光线的变化自动调节颜色深浅，提高汽车的舒适度和安全性。同样的，不同类型的电致变色玻璃在汽车中的使用频率也有所区别。‌

PDLC调光玻璃，目前产业链成熟，成本较低，但能耗较高，隔热效果一般，且亮度只可调整为明、暗两种状态，不可进行连续调节。

主要用于汽车侧窗或天窗，提供基本的调光功能。由于成本相对较低，被广泛应用于中低端车型。

SPD调光玻璃，在未通电情况下可以阻挡大部分可见光和紫外光，在电压的作用下粒子发生取向排列，能够在短时间内变为透明。然而，其成本极高，且需要较高的驱动电压，需要配置更强的安全措施。

主要应用于高端车型，如McLaren GT与奔驰第三代SLK等。由于成本高昂，限制了其在汽车领域的广泛应用。

EC调光玻璃工作电压低，能耗更低，隔热效果强，并具备断电记忆功能。不透明状态下可吸收大部分可见光和紫外光。然而，其响应时间相对较慢，需要一定时间才能完成变色。

广泛应用于汽车天窗等方面，能够根据外界光线自动调节透光率，提高车内光线环境和乘坐舒适度。例如，比亚迪海豹的光感天幕就使用了EC技术。

LC调光玻璃，不透明程度高，可更好地保护隐私。但成本高，隔热性较差，且在大曲率天窗上的应用受限。

主要适用于小尺寸侧窗和天窗等平板产品。例如，奔驰V260可进行LC玻璃的后装。由于其成本和隔热性的限制，LC玻璃在汽车领域的应用相对较少。

综合而言，PDLC玻璃成本低廉但性能一般；SPD玻璃性能优越但成本高昂；EC玻璃综合性能较好且应用广泛； LC玻璃则主要适用于特定场景。汽车制造商在选择电致变色玻璃时，需要根据车型定位、成本预算和性能需求等因素进行综合考虑。

下期我们接着来讲电致变色玻璃的其他领域应用和相关发展，感谢大家的点赞和分享，也欢迎大家关注“聚玻涨知识”栏目，与我们一起探索更多有关玻璃的历史和知识，我是小雨，我们下期再见

电致变色玻璃在建筑及汽车领域都有广泛的应用，除此之外其在航空航天领域也较为突出。

在航空领域，电致变色玻璃的应用主要体现在提高飞行安全性和智能化控制方面。在飞机上，电致变色玻璃被广泛应用于舷窗、天窗和仪表盘等部位。这些部位的玻璃通过采用电致变色技术，可以实现智能调光，有效减少眩光，提高飞行员的视野清晰度，从而增强飞行安全性。同时，电致变色玻璃还能根据外界光线强弱自动调节透光率，为乘客提供更加舒适的乘坐环境。

二、电致变色玻璃前沿发展

电致变色玻璃的全固态发展方向是当前电致变色技术研发的主要趋势，这一方向具有显著的技术优势和市场前景。

1、优异的稳定性和耐候性：全固态电致变色玻璃技术通过采用固态电解质完全取代液态电解液，显著提升了电致变色玻璃的稳定性和耐候性，使其在长时间户外日照条件下仍能保持优异的性能。

2、高电导率和良好透光性：全固态电致变色玻璃选择氟掺杂氧化锡薄膜或锡掺杂氧化铟薄膜作为常用的透明导电层材料，能够很好的满足高电导率和良好透光性之间平衡。

3、动态调节光线和热能：全固态技术使电致变色玻璃能够动态调节和控制太阳光线和辐射热能，大大提升了节能性和舒适性方面的优势。

目前，全固态电致变色玻璃技术已经基本实现了产业化。随着技术的不断进步和成本的降低，全固态电致变色玻璃的产量和市场规模将不断扩大。

未来，全固态电致变色玻璃技术将继续向更高性能、更低成本的方向发展，如通过改进电解质层材料、优化电致变色层结构等方式，提升电致变色玻璃性能。

随着物联网、人工智能等技术的不断进步，全固态电致变色玻璃可通过集成传感器等智能元件实现的自动调节和控制，与智能家居系统的连接也将使其具备远程控制和管理的能力。这些智能化功能的加入，将进一步提升电致变色玻璃的实用性和便捷性，为用户带来更加智能化的使用体验。

关于电致变色玻璃的知识科普到此结束，下一期我们将了解变色玻璃的其他类型，感谢大家的点赞和分享，也欢迎大家关注“聚玻涨知识”栏目，与我们一起探索更多有关玻璃的历史和知识，我是小雨，我们下期再见