烤漆玻璃，是一种极富表现力的装饰玻璃品种，可以通过喷涂、滚涂、丝网印刷或者淋涂等方式来体现。烤漆玻璃在业内也叫背漆玻璃，分平面烤漆玻璃和磨砂烤漆玻璃。是在玻璃的背面喷漆在30-45度的烤箱中烤8-12小时,在很多制作烤漆玻璃的地方一般采用自然晾干，不过自然晾干的漆面附着力比较小，在潮湿的环境下容易脱落。众所周知，油漆对人体具有一定的危害，在烤漆玻璃中为了保证现代的环保的要求和人的健康安全需求，因此在烤漆玻璃制作时要注意采用环保的原料和涂料。

烤漆玻璃的特点

①耐水性，耐酸碱性强。

②使用环保涂料，健康安全。

③附着力极强，不易脱落。

④防滑性能优越。

⑤抗紫外线，抗颜色老化性强。

⑥色彩的选择性强。

⑦耐污性强，易清洗。

烤漆玻璃和钢化玻璃的区别

两者区别：钢化玻璃是将普通玻璃经过钢化炉处理后形成的安全型玻璃；而烤漆玻璃是在普通玻璃或钢化玻璃表面喷漆后形成的带有各种色彩的装饰玻璃。

1、烤漆玻璃，是一种极富表现力的装饰玻璃品种，可以通过喷涂、滚涂、丝网印刷或者淋涂等方式来体现，多用于形象墙装饰等。

2、钢化玻璃属于安全玻璃，其实是一种预应力玻璃，为提高玻璃的强度，通常使用化学或物理的方法，在玻璃表面形成压应力，玻璃承受外力时首先抵消表层应力，从而提高了承载能力，增强玻璃自身抗风压性，寒暑性，冲击性等。

彩釉玻璃和烤漆玻璃的区别

1、组成成分

烤漆玻璃：材料与玻璃底子不同，不与玻璃成为一体，只是使用物理附着于玻璃外表。

彩釉玻璃：彩釉玻璃釉料成分与玻璃自身几乎一样，完成后与玻璃成为一体，运用期限与玻璃自身共同。

2、加工工艺

烤漆玻璃：用有机高分子聚合物混合有机或无机颜料喷涂、描绘、印刷，之后在100~150摄氏度烘烤固着。

彩釉玻璃：用无机釉料喷涂、描绘、印刷，再通过620~720摄氏度高温烘培而成，与玻璃本体镕为一体。

烤漆玻璃的应用

烤漆玻璃根据表现形式可分为：

1、实色系列∶色彩丰富，根据潘通或劳尔色卡上的颜色任意调配。

2、玉砂系列∶可提供彩色无手印蒙砂效果玻璃。

3、金属系列∶具有金色、银色、铜色及其他金属颜色效果。

4、聚晶系列 ∶浓与疏的效果展现不同的韵味。

5、珠光系列∶ 能展示出珠宝高贵而柔和的效果。

6、半透明系列∶主要应用于特殊装饰领域中，实现半透明、模糊效果。