玻璃加工中与热弯相区别的冷弯工艺

随着技术的进步，曲面玻璃的使用越来越普遍，建筑幕墙、室内隔断、家具设计等都能见到弯曲的玻璃。一般来说，曲面玻璃常常通过加热制作成型，也就是我们常说的“热弯工艺”，但随着人们需求的改变，冷弯工艺应运而生。

什么是冷弯工艺？

冷弯工艺顾名思义，是一种在常温下对玻璃进行加工成型的技术方式，主要是通过对玻璃施加压力来实现，本质是让玻璃承受永久性荷载。冷弯工艺利用玻璃本身的弹性，通过讲固定在曲面的框架上，利用玻璃在应力许可的范围内的扭曲变形来实现曲面效果，应力较大时需要增加外压板，以保证整体结构单元不回弹。

冷弯与热弯的区别？

- 加工温度。通过热弯工艺成型的玻璃，在生产中炉内温度需达到640~710℃。冷弯工艺在常温下进行即可。

- 加工时间。热弯工艺时间一般不超过15分钟，具体与玻璃的厚度、大小、加热温度等因素有关。冷管工艺加工周期无法确定，通常决定于玻璃自身厚度、变形程度和施加的外力大小等因素。

- 加工程度。热弯工艺可以根据客户的不同需求，制作各种弯曲形状的曲面玻璃。冷弯工艺制作的曲面玻璃弧度相对有限。

什么样的玻璃适用冷弯工艺？

冷弯的加工方法

根据加工地点的不同，可分为以下三种方法。

①现场冷弯

②车间冷弯

③现场＋车间冷弯