玻璃纤维“玻璃纤维”又名“玻璃棉”、“玻纤”，是一种性能优异的无机非金属材料，它是以玻璃球或废旧玻璃为原料，添加特定的金属氧化物矿物，混合均匀后，在高温下熔融形成玻璃液，流经漏嘴流出，在高速拉引力的作用被牵伸并急速冷却固化成为极细的连续的纤维，具有绝缘、耐热、抗腐蚀、机械强度高等优点。

玻璃纤维单丝的直径从几微米到二十几微米，相当于一根头发的1/20—1/5，每束纤维原丝都由数百根甚至上千根单丝组成。

玻璃纤维的构成
主要成分为二氧化硅、氧化铝、氧化钙氧化硼、氧化镁、氧化钠等

依据玻璃中的含碱量分为以下三种：

- 无碱玻璃纤维(氧化钠0%~2%，属铝硼硅酸盐玻璃)

- 中碱玻璃纤维(氧化钠8%~12%，属含硼或不含硼的钠钙硅酸盐玻璃)

- 高碱玻璃纤维(氧化钠13%以上，属钠钙硅酸盐玻璃)

玻璃纤维的特性
1、拉伸强度高

- 弹性系数高，刚性佳

- 为无机纤维，具不燃性，耐化学性佳

- 尺度安定性，耐热性均佳

- 加工性佳，可作成股、束、毡、织布等不同形态产品

- 透明可透过光线

- 与树脂接着性良好

- 价格便宜

- 不易燃烧，高温下可熔成玻璃状小珠

玻璃纤维的生产工艺
玻璃纤维生产工艺,主要为坩埚法拉丝工艺和池窑拉丝工艺这两种。

早期玻璃纤维的生产工艺主要是坩埚拉丝法，坩埚拉丝工艺是二次成型工艺的一种,主要是先把玻璃原料加热直到熔融状态，把熔融后的液体制成球状物，再把所得的球状物二次熔融，高速拉丝制成玻璃纤维原丝。

但这种工艺有一定的弊端：能耗高、成型工艺不稳定、劳动生产率低等，目前除少量特殊成份玻纤还沿用这种方法外，基本已经被淘汰。

池窑拉丝工艺

如今大型玻纤生产厂家均采用这种方法，主要是将叶腊石和其他原料在窑炉中熔化后，直接经通路至专用漏板，拉制出玻璃纤维原丝。

池窑法拉丝工艺具有能耗低、工艺稳定、产量质量提高等优点，该工艺能实现大规模工业生产，并易于实施最先进的全自动控制技术，使生产效率大幅度提高，已经成为当前国际上主流的拉丝工艺。

玻璃纤维的应用

玻璃纤维是一种起增强作用的新材料，通常用作复合材料中的增强材料，电绝缘材料和绝热保温材料，应用于基础设施、航空航天、建筑建材领域等国民经济各个领域。

风能和光伏

风能和光伏都是无污染、可持续的能源之一。玻璃纤维具有优越的增强效果、重量轻等特点，是用于制造玻璃钢叶片和机组罩的一种良好材料。

航空航天

由于航空航天、军事等领域对材料的特殊要求，玻璃纤维复合材料所具有的重量轻，强度高，耐冲击及阻燃性好等特色能为这些领域提供广泛的解决方案。如小飞机机身、直升机外壳和旋翼桨叶、头盔、雷达罩等。

消费品和商业设施

与铝和钢等传统材料相比，玻纤增强材料耐腐蚀、轻质、强度高的特点给复合材料带来性能更佳、重量更轻等效果。

建筑建材

玻璃纤维复合材料具有强度高、重量轻、耐老化、阻燃性能好、隔音隔热等特点，可被广泛用于制造多种建筑材料，如：复合材料墙体、保温纱窗与装饰、卫浴、顶棚、采光板、FRP瓦、门板等。