超级间隔条在采光顶中空玻璃上的应用

我们知道平装或斜装的采光顶玻璃，其荷载、辐照强度、泵吸强度等均不同于立面玻璃，其对中空玻璃边部密封提出了更高要求。

暖边间隔条的种类

采用不同的间隔条对中空玻璃的整体节能，特别是对中空玻璃边缘的冷凝程度影响是十分明显的。人们使用中空玻璃的初衷是为了节能，但是金属间隔条特别是铝间隔条的热传导系数特别高，是中空玻璃节能诸要素中的软肋，被称之为冷边。

于是，人们在提高中空玻璃节能过程中，研究开发出含部分金属和不含任何金属的间隔条。这类间隔条由于改善或明显改善了中空玻璃的节能效果，特别是减少了边部的冷凝现象，被称之为暖边。

一般来说，暖边可以分为准暖边和纯暖边两大类。间隔条含部分金属或使用不锈钢或电镀锌钢间隔，称之为准暖边间隔条。准暖边包括断热间隔条、复合胶条、U型间隔条和不锈钢间隔条等等。纯暖边间隔条由不含有任何金属成份的材料制成，如超级间隔条玻璃纤维间隔条以及PVC间隔条。

超级间隔条在采光顶中空玻璃上的应用优势主要体现在以下几点：

导热系数低，保温隔热

众所周知，采光顶玻璃的辐照时间和强度远大于同区位的立面玻璃，超级间隔条拥有超低的导热系数（热阻是铝间隔条的1000多倍），这意味着装配了超级间隔条的中空玻璃有更少的边缘热传导，从而降低了中空玻璃的U值，提升了玻璃的保温隔热性能，更加有利于建筑节能。同时，超级间隔条超低的导热系数也给采光顶中空玻璃带来了更好抵抗结露性能，降低玻璃结露带来的霉菌滋生及滴水风险，也呈现出更加通透的采光效果。

氩气保持性能卓越

中空玻璃填充惰性气体（通常为氩气）是最经济的降低玻璃U值的方法，然而传统刚性间隔条构成的中空玻璃在惰性气体的保持方面很难控制。

超级间隔条因其柔性（弹性）及连续密封的特点，使得中空玻璃具有卓越的氩气保持性能，从而更加长效的保持中空玻璃节能性能，避免出现后期实际节能效果与设计值出现较大差异和暖通量不足的风险。

密封耐久性能优异

传统的刚性间隔条由于自身结构和加工成型工艺原因，其背面可能会有高频焊缝，另外可能会出现接头缝、折弯背面微裂纹、折弯角部凸起不平整、分子筛灌口的进气通道等情况，这些固有的密封缺陷使得中空玻璃的使用寿命较为有限。在中空玻璃“泵效应”（腔体内气体热胀冷缩）下，传统刚性间隔条中空玻璃可能会出现丁基胶内溢和撕裂的现象，从而增加中空玻璃密封失败的可能性，而采光顶玻璃泵效应更加明显，其密封失败的可能性会大大增加。

而超级间隔条的100%弹性记忆功能，能够随着泵效应收缩或回弹，从而有效化解中空边部密封的泵吸荷载。并且，三道密封结构能够有效阻止丁基在泵效应下移动，确保了中空玻璃连续完整的丁基密封。

降低玻璃破损风险

受自身重力作用，采光顶中空玻璃边缘与间隔条长期处于受力状态，在采光顶玻璃温差大、“泵效应”更明显的情况下，加上在玻璃安装过程中很难确保玻璃受力均匀，传统的刚性间隔条中空玻璃的边缘刚性支撑使得玻璃应力集中，大大地增加了玻璃自爆和热应力破损的风险。

超级间隔条其柔性的特点可以在很大程度上缓解玻璃边部应力集中的现象，其压敏胶的存在也有效增强了玻璃的抗剪切性能，同时也可以减少玻璃的变形，从而可以降低玻璃破损的风险。在极端雨雪天气条件下，超级间隔条柔性弹性的特点可以有效地缓解雨雪的冲击力及积水积雪的压力，也降低了玻璃破损的风险。

特种玻璃上的应用优势明显

超级间隔条中空玻璃在冷弯采光顶玻璃上的优势是传统间隔条无可比拟的，其柔性、弹性的特点完美地适配冷弯工艺。在测算冷弯玻璃应力时可以不用担心刚性间隔条硬支撑带来的玻璃破损风险以及冷弯玻璃的密封耐久性能。

超级间隔条中空玻璃在曲面及异形采光顶玻璃上的优势主要是由于在通常情况下曲面及异形玻璃的吻合度较差，采用传统的刚性间隔条容易产生丁基胶的虚接和断点（特别是角部），从而影响中空玻璃的寿命。

隔音性能优

采光顶玻璃的噪声源不同于立面玻璃，其最大的噪声来源主要是雨水与玻璃的撞击声。传统的刚性间隔条中空玻璃，其边缘的刚性间隔条充当了声桥，使得雨水撞击声直接传递到中空玻璃的室内层进而传入室内。而超级间隔条其柔性微孔发泡结构可以有效地缓解声音的直接传导，很大程度地阻隔噪音的传播。