建筑用普通玻璃与钢化玻璃的区别

普通玻璃也叫平板玻璃，是将石英砂、硼砂、长石等无机矿物经由高温烧制而成，具有透光、隔热、隔音、耐磨等特点。钢化玻璃是一种安全玻璃，在普通玻璃的基础上通过化学或物理的方式在其表面形成压力层，当玻璃受到外力时首先抵消表层应力，从而提升玻璃整体性能。

普通玻璃与钢化玻璃的区别：

一、钢化玻璃的承载能力是普通玻璃的3~5倍，同等厚度的情况下，在相同冲击力下钢化玻璃受到的影响更小。

二、普通玻璃碎裂时呈片状，边缘锋利，危害性较大。而钢化玻璃破裂时呈相对均匀的颗粒状，危害性相对较小。

三、钢化玻璃具有良好的热稳定性，可承受327摄氏度的温差变化，是普通玻璃的3倍以上，能有效防止热炸裂。

四、普通玻璃整片受力相对均匀，而钢化玻璃边缘部分比较薄弱，敲击边缘比较易碎。

五、普通玻璃可以使用玻璃刀进行裁切，物理钢化玻璃不能进行切割。

我们可以通过以下几个方面进行分辨：

一、3C标志。钢化玻璃必须带有3C认证标志，这个标志是擦不掉、刮不掉的，购买合格的钢化玻璃一定要认准3C标志。

二、玻璃碎片。普通玻璃与钢化玻璃最大的区别就是破裂之后的形态。