Low-E玻璃

Low-E，意为低辐射。Low-E玻璃即是低辐射镀膜玻璃。

低辐射玻璃的节能性主要体现在两个方面：一是限制太阳能热辐射透过，即遮阳；二是降低室内外温差传热，即限制冬季室内热量损失，达到降低冬季采暖费用的目的。

Low-E玻璃可分为在线Low-E玻璃和离线Low-E玻璃。离线Low-E玻璃又分为单银、双银、三银Low-E玻璃。其中单银玻璃可分为高透型Low-E玻璃和遮阳型Low-E玻璃。

高透型Low-E玻璃在可见光波段具有高透过率、低反射率、低吸收性的特点，在冬季能有效阻止室内的热能通过玻璃向室外泄漏，在夏季能阻挡外部热能进入室内，适用于寒冷地区和中部过渡地区。

遮阳型Low-E玻璃具有相对低的透光率，适用于我国绝大部分地区，冬季可以有效阻止室内暖气泄向室外，夏季能有效阻挡太阳热能及其他热辐射能进入室内。对于只用空调而不用暖气的夏热冬暖地区，选择更低遮阳系数的Low-E玻璃更为合适。

双银、三银Low-E玻璃是一种高透过率、低遮阳系数的产品，目前已成为提高建筑整体品质的首选产品，是建筑节能玻璃的发展趋势。例如，在上海世博会馆、世博洲际酒店、中国船博馆等均采用了不同外观效果和节能性能的双银、三银Low-E玻璃。

注意：Low-E玻璃不能单片使用，制成中空玻璃效果最佳。