145 玻璃为什么充氩气

随着人们节能环保意识越来越强，具有较好保温与隔热性的中空玻璃也被广泛使用。目前提高中空玻璃隔热保温性能的主要途径有：一、采用高性能Low-E玻璃；二、增加玻璃和腔体数量或增加内腔体厚度；三、改变腔体内气体成分，如充氩气等惰性气体。

什么是氩气呢？因为氩气是惰性气体的一种，具有无色、无味等特性，同时具有稳定性，在空气中其含量约占1%，是一种较为经济的惰性气体。

为什么要充氩气呢？
一、因为惰性气体相对于空气密度大，且导热系数低，减慢中间层的热对流，有效改善中空玻璃的K值，减少气体的导热性，所以氩气浓度越高，保温性能越好。
二、氩气可以让玻璃内表面更接近室温，减少冷凝情况的发生，不容易在冬天出现结露和结霜的现象。
三、提升玻璃的安全性。现代建筑窗户玻璃面积较大，如果中间层不平整，两层玻璃在大气压强的作用下受力不均，就会出现内吸现象。充入氩气后，可以减少内外压力差，保持压力平衡，减少由于压力差引起的玻璃炸裂。
四、氩气是惰性气体，可以有效降低共振，大幅度地提高其降音降噪的效果。
五、因为充入的气体是干燥的惰性气体，可以将中空玻璃腔体内带有水分的空气置换出去，使腔体内环境保持干燥，延长铝间隔框内分子筛的使用寿命。
六、在使用低辐射Low-E玻璃或镀膜玻璃时，由于充入气体为不活泼惰性气体，可以保护膜层，降低氧化速度，延长玻璃使用寿命。