标题：玻璃基板，正在重塑AI芯片格局。

| 时间 | 画面 | 旁白 |
| --- | --- | --- |
| 0-12s | 新闻画面：英特尔在日本展会展示玻璃基板 | 当下，AI大模型研发进入白热化阶段，高端算力芯片成为行业刚需。英伟达在全球AI芯片市场占据主导，但下一个核心赛道，不在算力，决定下一代AI芯片好不好用的关键是——玻璃基板！ |
| 12-20s | 动画：AI模型参数爆炸式增长（用柱状图或数字跳动） | AI时代的算力爆发，数据越来越多，芯片做的越来越大，但芯片的物理尺寸不能无限扩大。 |
| 20-28s | 动画：传统有机基板表面 → 芯片密密麻麻的线路塞不下的画面 | 传统有机基板受热过高就会翘边鼓包，严重点还会烧毁芯片；热膨胀系数不匹配，芯片与基板热胀冷缩不同步，反复冷热多次后焊接点容易断裂。 |
| 28-36s | 动画：芯片发热 → 有机基板翘曲 ↔ 玻璃基板纹丝不动 | 传统基板已经跟不上AI芯片的发展，而玻璃基板完美的解决了这些问题。 |
| 36-44s | 画面：玻璃基板特写，表面平整如镜 | 首先它并不是家中常见的玻璃，是不含碱金属、热稳定性极佳的硼硅玻璃，也会用到高纯度石英玻璃，热稳定性更好，但成本也更贵。 |
| 44-52s | 分屏对比：左侧“有机基板”，右侧“玻璃基板”，标注“互连密度提升10倍” | 它的热膨胀系数可以做到3-9ppm/℃，完美贴近硅。高温封装、长期运行，几乎不翘曲、不开裂，大芯片良率大幅提升。 |
| 52-60s | 动画：电流在玻璃基板线路上快速流动，标注“低损耗” | 玻璃的绝缘性极强、介电损耗低，高频信号不衰减、不串扰。AI芯片之间高速传数据，信号跑得更远、更清楚、更省电。 |
| 60-68s | 在玻璃表面进行线路蚀刻，链接更多晶体管 | 不仅如此，它的表面平整度极高，能蚀刻出2微米以下的超细线路。同样的芯片面积，能塞进更多晶体管，互连密度直接提升一个数量级。 |
| 68-76s | 动画：玻璃基板的制造难点（钻孔、镀铜、裂纹） | 但是玻璃本身很脆，打孔时容易产生微裂纹，加之玻璃基板非常平整光滑，难以与基板上的铜材料牢固粘合，这些仍是玻璃基板普及要攻克的难题。 |
| 76-84s | 画面：AI服务器/数据中心 | 2026-2027年是玻璃基板全面爆发的关键节点。英特尔已确认其玻璃基板技术将于2026年正式进入大规模量产阶段。英伟达和AMD已经在测试玻璃基板的AI服务器芯片。三星宣布预计2026年底量产玻璃基板。SK旗下企业已在美国建厂并开始试产。 |
| 84-90s | 快速闪过：第一期玻璃硬盘画面 → 本期玻璃基板 | 未来两三年，你会越来越频繁听到这个词——玻璃基板。 |
| 90-95s | 结尾定帧 + 下期预告 | 玻璃的极限远不止于此。下一期，我们从地面看向太空——微晶玻璃，正在成为天文望远镜和航天器的核心材料。 |