光伏玻璃进化论—向海而生

从陆地到海洋的光伏玻璃

| 时间 | 画面 | 旁白 |
| --- | --- | --- |
| 0-12s | 中国地图亮起东部沿海城市群灯光带，标注用电负荷数据；与此同时西北戈壁滩上的光伏电站全景，标注发电量数据 | 全国超过三分之二的用电量，集中在东部沿海。而西部建好的光伏电站，发出的电要跨越上千公里才能送到东部，光是输电损耗和成本，就是一笔巨大的开销。 |
| 12-22s | 画面转入东部城市周边：有限的土地被工厂、住宅、农田填满，找不到大片空地；切割至卫星图示意东部土地紧张 | 那直接在东部地区建光伏呢？问题是地不够。东部沿海土地寸土寸金，连片的可利用土地几乎找不到。 |
| 22-30s | 转向海面，航拍视角推进，蓝色海面开阔无垠，叠加文字“1.8万公里海岸线”“100GW+” | 于是我们将目光从陆地转向海洋，我国海岸线1.8万公里，近海光伏装机潜力超100GW，如果在东部沿海就地发电、就近消纳，就不需要千里输电，也不占用陆地资源。 |
| 30-38s | 一块被盐雾严重腐蚀的光伏板特写——玻璃雾化发白、边框锈迹斑斑、接线盒开裂 | 但真把板子架到海上，才发现最大的问题不是风浪而是盐雾。一块普通光伏板在海边晒几个月，它就会腐蚀边框、雾化玻璃、让接线盒短路、让胶膜老化。任何一个部件失守，整块组件就报废。 |
| 38-70s | 双层镀膜结构：底层钝化层阻隔氯离子+表层疏水层自清洁 | 解决这个问题的关键，在玻璃本身。目前的主流方案——在玻璃表面做双层镀膜。 这项技术主要是在传统的单层减反射膜基础上，增加一层致密的隔离层。 底层是致密隔离层，主要成分是致密的二氧化硅（SiO₂）。它像一层“离子铠甲”，能有效阻挡水汽和氯离子（盐雾的主要腐蚀成分）渗透，同时也能阻止玻璃自身的钠、钙等离子析出，防止玻璃被腐蚀雾化。 表层是高透减反层，主要作用是提高透光率和自清洁。它能让更多光线穿过玻璃，同时其疏水特性使雨水能冲走表面的盐粒和灰尘，保持玻璃清洁。 |
| 70-80s | 测试实拍盐雾测试舱内玻璃样品 | 实测5000小时盐雾测试，外观无异常——远超常规标准。目前，这项技术已被主流光伏厂商应用于其海上光伏产品中。 |
| 80-90s | 国内海上光伏项目情况 | 目前我国海上光伏项目已经进入规模化发展阶段。截至2025年9月，全国海上光伏累计并网规模已突破11GW，位居全球首位 |
| 90-100s | 海上光伏日出画面缓缓展开，光伏板在晨光中延展 | 从陆地到海洋，光伏玻璃正在进化成更强大的形态。下期我们聊聊——光伏玻璃的下一形态：能发电的玻璃。 从陆地到海洋，光伏玻璃正在突破空间的限制。下一期，看光伏玻璃如何取代每栋大楼的幕墙和窗户重塑建筑的外衣。 |