标题：光伏建筑一体化--BIPV

| 时间 | 画面 | 旁白 |
| --- | --- | --- |
| 0:00-0:20 | 城市建筑群航拍，玻璃幕墙在烈日下强烈反光，镜头推近一栋大楼的玻璃外墙 | 城市里数亿平方米的玻璃幕墙，每天被太阳暴晒。它们吸热、反光，是建筑能耗的“罪魁祸首”之一。但有没有可能——让这些玻璃，从“耗能”变成“产能”？ |
| 0:20-0:45 | 动画对比：左边是屋顶加装光伏板（标注“BAPV”），右边是建筑玻璃幕墙本身就是光伏（标注“BIPV”），箭头从“加装”指向“取代” | 这项技术叫BIPV，光伏建筑一体化。普通的屋顶光伏叫BAPV，是给房子“加装”一套发电设备，本质是支架加光伏板。而BIPV是将光伏模组和建筑合二为一，直接成为玻璃幕墙、屋顶、遮阳百叶。本身就是建筑材料，同时自主发电，不用额外占用场地，一物两用。 |
| 0:45-1:15 | 碲化镉发电玻璃微观结构动画——3微米薄膜在玻璃表面层层叠加；透光率变化演示：从20%调到60%，背后景物从模糊变清晰 | 实现“隐形发电”的关键，是碲化镉薄膜技术。在玻璃表面镀一层仅3微米厚的碲化镉，比头发丝的1/20还薄，就能把阳光转化为电能。透光率可以在20%到60%之间可灵活调节，做幕墙不影响采光；产品达到 A 级防火标准，使用寿命 25 年以上，长期功率衰减不超过 15%，2025 年正式纳入工信部推广目录 |
| 1:15-1:40 | 北京国家能源集团BIPV项目（或类似标志性案例）全景→幕墙光伏玻璃嵌入细节特写→发电数据图表弹出 | 以北京华夏银行总部为例，12万平米外幕墙嵌入1.3万块发电玻璃，年发电100万度，可满足建筑近一半的日常用电需求。发电、遮阳、隔热同步实现，不改变建筑外观，却让建筑从“用电”变成了“发电”。 |
| 1:40-1:55 | 碲化镉发电玻璃产品图依次展示：幕墙、采光顶、遮阳百叶三种应用场景→“即发电、即装饰、即结构”关键词依次弹出 | BIPV的核心价值就三句话：既是发电站，又是装饰面，还能充当结构件。它赋予建筑新的能力——自己发电、自己供电 |
| 1:55-2:00 | 未来城市概念动画：建筑群披着发光“外衣”，从一栋楼拉远到整座城市，标题浮现 | 建筑从能源消耗者变成能源生产者——这不是未来，BIPV正在让每一栋楼，成为一座小型发电站。 预告：下一期我们聊聊，超白玻璃 |