第一期：《超白玻璃的本质与原料》

核心任务：建立认知——超白玻璃是什么、好在哪、为什么从原料开始就这么讲究。

| 时间 | 画面 | 旁白 |
| --- | --- | --- |
| 0:00-0:15 | 普通玻璃对着光源断面呈绿色；切到超白玻璃断面完全通透无色 | 你有没有注意过，普通玻璃对着光，断面是绿的。而有一种玻璃，断面完全透明，像水晶一样，它叫超白玻璃。 |
| 0:15-0:45 | 动画演示：普通玻璃含铁量高→光穿过时部分被吸收；超白玻璃含铁量低→光几乎全部穿过 | 普通玻璃发绿，是因为含铁量高，约在0.08%以上。铁杂质就像给玻璃掺了颜色，整体发绿。超白玻璃的铁含量在0.015%左右，只有普通玻璃的五分之一。透光率从86%跃升到91.5%，十几层叠在一起，依然看得清清楚楚。 |
| 0:45-1:00 | 数据图表：普通玻璃自爆率约千分之三 vs 超白玻璃约万分之一 | 超白玻璃不只是“看得透”，还“扛得住”。自爆率仅万分之一左右，用在高层建筑上，安全性能大大提升。 |
| 1:00-1:40 | 石英砂矿山→原料加工车间→磁选设备特写→多级除铁流程动画（水洗、磁选、浮选、酸浸逐项标注，每步配微观示意） 150ppm直接念然后 字幕标注“约等于0.015%”。 | 超白玻璃的原料，70%是石英砂。但普通沙子烧不出超白玻璃，铁含量太高。它对铁含量要求是≤150ppm，普通砂超出标准了五六倍。不只石英砂，所有原料都得精挑细选。水洗、磁选、浮选、酸浸——一套除铁流程走下来，一个环节出问题，整批报废。 国内一线超白玻璃企业都在自主攻关这套除铁流程，部分企业已拿下除铁装置的国家专利。 |
| 1:40-1:50 | 超白玻璃 vs 普通玻璃价格对比；画面快速闪过奥华工厂原料检测画面（右下角字幕：“奥华玻璃原料车间”） | 超白玻璃的价格是普通玻璃的5~10倍，贵在每一粒沙子都要“过五关斩六将”。 |
| 1:50-2:00 | 玻璃熔窑全景，玻璃液在窑炉中翻滚，画面渐暗 | 原料只是第一关。把去铁的原料变成玻璃，才是真正的考验。下一期，我们聊超白玻璃是如何炼成的。 |